ZADATAK 1

Sredinom juna 1994. g. u Beogradu registrovana je visina kiše od 92 mm u toku 2 časa.

1.	Odrediti povratni period ove kiše na osnovu rezultata obrade kiša jakog intenziteta za Beograd (slika 1).

2.	Ukoliko se pretpostavi tipska kriva prikazana na slici 2 za vremensku raspodelu padavina, odrediti i nacrtati sumarnu liniju i hijetogram pale kiše. Proračun izvršiti sa vremenskim intervalom od 12 minuta.

3.	Primenom Hortonove jednačine za infiltraciju sa parametrima za travnato tlo  fo = 1.95 mm/min, fc = 0.1 mm/min i 
k = 0.07 min-1, odrediti i nacrtati krive intenziteta infiltracije i kumulativnu krivu gubitaka. Pri proračunu opet uzeti vremensku diskretizaciju na 12 minuta. Krive naneti na odgovarajuće dijagrame iz prethodne tačke. Odrediti i nacrtati hijetogram i sumarnu liniju efektivnih padavina.

4.	Odgovoriti na sledeća pitanja:

a)	Kada počinje oticaj u odnosu na početak kiše?

b)	Koliko je trajanje efektivne kiše?

c)	Koliki je sloj otekle vode?

d)	Koliki je koeficijent oticaja?

e)	Kolika je zapremina otekle vode sa travnatih površina Tašmajdanskog parka, ako se grubo uzme da njegova površina iznosi 500 x 100 m2 i da je 80% površine pod travom?

Slika 1.

Slika 2.

Rešenje

- Za visinu kiše P = 92 mm i trajanje kiše tk = 2 h, sa slike 1 se očitava T  200 god.

- Proračun sumarne linije i hijetograma pale kiše na osnovu tipske krive sa slike 2:

| t (min) | P/Puk (%) | P (mm) | ΔP (mm) | i (mm/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 4.6 | 0.383 |
| 12 | 5 | 4.6 |  |  |
|  |  |  | 4.6 | 0.383 |
| 24 | 10 | 9.2 |  |  |
|  |  |  | 9.2 | 0.767 |
| 36 | 20 | 18.4 |  |  |
|  |  |  | 18.4 | 1.533 |
| 48 | 40 | 36.8 |  |  |
|  |  |  | 27.6 | 2.300 |
| 60 | 70 | 64.4 |  |  |
|  |  |  | 9.2 | 0.767 |
| 72 | 80 | 73.6 |  |  |
|  |  |  | 4.6 | 0.383 |
| 84 | 85 | 78.2 |  |  |
|  |  |  | 4.6 | 0.383 |
| 96 | 90 | 82.8 |  |  |
|  |  |  | 4.6 | 0.383 |
| 108 | 95 | 87.4 |  |  |
|  |  |  | 4.6 | 0.383 |
| 120 | 100 | 92 |  |  |

- Proračun efektivne kiše pomoću Hortonove jednačine:

f=fc+(f0−fc) e−kt,             fo = 1.95 mm/min,  fc = 0.1 mm/min,  k = 0.07 min-1

| t (min) | t' (min) | f (mm/min) | ig (mm/min) | ie (mm/min) | G (mm) | Pe (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1.950 |  |  | 0 | 0 |
|  | 6 | 1.316 | 0.383 | 0.000 |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 4.60 | 0.00 |
|  | 18 | 0.625 | 0.383 | 0.000 |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 9.20 | 0.00 |
|  | 30 | 0.327 | 0.327 | 0.440 |  |  |
| 36 |  |  |  |  | 13.12 | 5.28 |
|  | 42 | 0.198 | 0.198 | 1.336 |  |  |
| 48 |  |  |  |  | 15.49 | 21.31 |
|  | 54 | 0.142 | 0.142 | 2.158 |  |  |
| 60 |  |  |  |  | 17.20 | 47.20 |
|  | 66 | 0.118 | 0.118 | 0.648 |  |  |
| 72 |  |  |  |  | 18.62 | 54.98 |
|  | 78 | 0.108 | 0.108 | 0.275 |  |  |
| 84 |  |  |  |  | 19.91 | 58.29 |
|  | 90 | 0.103 | 0.103 | 0.280 |  |  |
| 96 |  |  |  |  | 21.15 | 61.65 |
|  | 102 | 0.101 | 0.101 | 0.282 |  |  |
| 108 |  |  |  |  | 22.37 | 65.03 |
|  | 114 | 0.101 | 0.101 | 0.283 |  |  |
| 120 |  |  |  |  | 23.58 | 68.42 |

- Odgovori na pitanja:

- Oticaj počinje posle 24 minuta.

- Trajanje efektivne kiše iznosi:  tk,ef = 8  12 = 96 min

- Visina efektivne kiše iznosi:  Pe = 68.42 mm.

- Koeficijent oticaja iznosi: η=PeP=68.4292=0.74

- Površina parka je:  A = 500  100 = 5  104 m2
Travnate površine iznose:  Atrav = 0.8  5  104 = 4  104 m2
Zapremina otekle vode sa travnatih površina iznosi: Vo,trav = 68.42  4  104  10-3 = 2736.8 m3

ZADATAK 2

Na skici je prikazana deonica autoputa sa platoom za odmorište i benzinsku pumpu sa kojih se oticaj od kiša sakuplja i sprovodi kroz propust ispod puta.

Površina sliva iznosi 38150 m2. Vreme koncentracije za ukupnu površinu sa koje voda gravitira ka propustu procenjeno je na 15 minuta (na osnovu vremena ulaska u kanalsku mrežu i putovanja duž kanala do propusta). Za razmatranu lokaciju daju se vrednosti intenziteta jakih kiša za različita trajanja i dva povratna perioda (tabela 1).

Tabela 1. Intenziteti jakih kiša (l s-1 ha-1)

| T (god) | Trajanje kiše (min) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 5 | 235 | 165 | 125 | 100 | 87 | 75 |
| 10 | 270 | 195 | 160 | 130 | 110 | 88 |

Traži se:

1.	Na priloženom papiru sa logaritamskom podelom naneti raspoložive tačke iz gornje tabele i konstruisati dijagrame zavisnosti ITP (intenzitet - trajanje kiše - povratni period).

2.	Primenom racionalne teorije odrediti elemente hidrograma u profilu propusta i prikazati ih grafički za sledeće kombinacije:

a)	tk = 15 min	T = 5 godina

b)	tk = 20 min 	T = 5 godina

c)	tk = 30 min 	T= 10 godina

Usvojiti koeficijent oticaja za sve nepropusne površine u iznosu od 0.8.

3.	Komentarisati dobijene rezultate sa stanovišta maksimalne ordinate hidrograma oticaja i zapremine otekle vode za različite kombinacije iz prethodne tačke.

Rešenje

- ITP krive

- a) tk = 15 min, tc = 15 min

sa ITP krive za T = 5 god:   i = 190 l/s/ha

Qmax=ηiA=0.8⋅190ls ha⋅3.815 ha =580 l/s

Vo=12⋅30⋅60⋅580⋅10−3=522  m3

b) tk = 20 min, tc = 15 min

sa ITP krive za T = 5 god:   i = 165 l/s/ha

Qmax=ηiA=0.8⋅165ls ha⋅3.815 ha =504 l/s

Vo=12⋅(35+5)⋅60⋅504⋅10−3=605  m3

c) tk = 30 min, tc = 15 min

sa ITP krive za T = 10 god:   i = 160 l/s/ha

Qmax=ηiA=0.8⋅160ls ha⋅3.815 ha =490 l/s

Vo=12⋅(45+15)⋅60⋅490⋅10−3=882  m3

ZADATAK 3

Za sliv površine A = 7.2 km2 formiran je 2-časovni sintetički jedinični hidrogram u obliku trougla sa vremenom podizanja Tp = 1.8 h i ukupnom vremenskom bazom Tb = 4 h. Proračunati i nacrtati složeni hidrogram oticaja od stogodišnje kiše uniformnog intenziteta 25 mm/h i trajanja 4 časa, ako se usvoji da je koeficijent oticaja tokom prva dva časa 0.2, a tokom druga dva časa 0.4.

Rešenje

Na osnovu činjenice da površina ispod jediničnog hidrograma predstavlja zapreminu otekle vode usled efektivne kiše od 1 mm, što je brojno jednako površini sliva:

VoPe=A=0TbQdPe dt → A=0Tbu dt

može se odrediti maksimalna ordinata jediničnog hidrograma:

A=12⋅Tb⋅umax → umax=2ATb=2⋅7.2⋅106m24⋅3600 s=1000m2s=1m3s⋅mm

Kišna epizoda trajanja 4 h se deli na dve epizode trajanja po 2 h, sa ravnomernim intenzitetom kiše od 25 mm/h:

| t (h) | i (mm/h) | P (mm) | koef. oticaja | Pe (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - 2 | 25 | 50 | 0.2 | 10 |
| 2 - 4 | 25 | 50 | 0.4 | 20 |

Tada su maksimalne ordinate elementarnih hidrograma oticaja:

Q1max = umax  Pe1 = 1  10 = 10 m3/s

Q2max = umax  Pe2 = 1  20 = 20 m3/s

dok se složeni hidrogram dobija superpozicijom dva elementarna hidrograma.

ZADATAK 4

Na jednom gradskom slivu površine 9 km2 utvrdjeno je da ima 55% nepropusnih površina sa koeficijentom oticaja 0.8 i 45% propusnih (neurbanizovanih) površina sa koeficijentom oticaja 0.4. Vreme koncentracije do izlaza iz sliva procenjeno je na 120 minuta (2 časa).

Ukupna visina 6-časovne kiše povratnog perioda 2 godine na obližnjoj kišomernoj stanici iznosi 35 mm. Obradom osmotrenih epizoda utvrdjen je bezdimenzionalni oblik sumarne linije 6-časovnih kiša dat u donjoj tabeli.

| t / tk (%) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P / Puk (%) | 0 | 8 | 17 | 23 | 28 | 32 | 38 | 46 | 58 | 73 | 100 |

- Odrediti vrednosti i nacrtati sumarnu liniju 6-časovne kiše povratnog perioda 2 godine prema datom bezdimenzionalnom obliku.

- Nacrtati hijetograme ukupnih i efektivnih padavina.

- Primenom racionalne teorije odrediti elemente složenog hidrograma oticaja od 6-časovne kiše povratnog perioda 2 godine na izlaznom profilu sliva.  Napomena: kako vreme koncentracije iznosi 2 časa, a trajanje kiše 6 časova, podaci o kišama moraju se preraditi na vremenski korak od 2 časa.

Rešenje

1. i 2.  Prosečan koeficijent oticaja za sliv iznosi:

η=η1A1+η2A2A=η1A1A+η2A2A=0.8⋅0.55+0.4⋅0.45=0.62

Proračun sumarne linije i hijetograma bruto i neto kiše prikazan je u donjoj tabeli.

| t/tk (%) | P/Puk (%) | t (h) | P (mm) | P (mm) | i (mm/h) | ie (mm/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8 | 4.667 | 0.0482 |
| 10 | 8 | 0.6 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.15 | 5.250 | 0.0543 |
| 20 | 17 | 1.2 | 5.95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1 | 3.500 | 0.0362 |
| 30 | 23 | 1.8 | 8.05 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.75 | 2.917 | 0.0301 |
| 40 | 28 | 2.4 | 9.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4 | 2.333 | 0.0241 |
| 50 | 32 | 3.0 | 11.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1 | 3.500 | 0.0362 |
| 60 | 38 | 3.6 | 13.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8 | 4.667 | 0.0482 |
| 70 | 46 | 4.2 | 16.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2 | 7.000 | 0.0723 |
| 80 | 58 | 4.8 | 20.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.25 | 8.750 | 0.0904 |
| 90 | 73 | 5.4 | 25.55 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.45 | 15.750 | 0.1628 |
| 100 | 100 | 6.0 | 35 |  |  |  |

3. Složeni hidrogram oticaja usled gornje kiše pomoću racionalne teorije

S obzirom da vreme koncentracije sliva iznosi 2h, a trajanje kiše 6h, kiša se prerađuje na vremenske intervale od 2h:

| t (h) | P (mm) | P (mm) | i (mm/h) | ie (mm/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 8.633 | 4.317 | 2.676 |
| 2 | 8.633 |  |  |  |
|  |  | 6.533 | 3.267 | 2.025 |
| 4 | 15.167 |  |  |  |
|  |  | 19.833 | 9.917 | 6.148 |
| 6 | 35 |  |  |  |

Prema racionalnoj teoriji za slučaj tk = tc, elementarni hidrogram oticaja ima trougaoni oblik sa vremenom podizanja i vremenom opadanja jednakim vremenu koncentracije tc i maksimalnom ordinatom jednakom:

Qmax=η⋅i⋅A=ie⋅A

Složeni hidrogram usled kiše koja se sastoji od tri bloka trajanja po 2h dobija se superpozicijom elementarnih hidrograma od pojedinih blokova kiše.

| t (h) | Q1 (m3/s) | Q2 (m3/s) | Q3 (m3/s) | Q (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6.691 | 0 | 0 | 6.691 |
| 4 | 0 | 5.063 | 0 | 5.063 |
| 6 | 0 | 0 | 15.371 | 15.371 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZADATAK 5

Razmatra se nailazak poplavnog talasa 100-godišnje velike vode u akumulaciju. Hidrogram tog poplavnog talasa je aproksimiran trouglom, pri čemu vreme podizanja iznosi Tp = 10 h, baza hidrograma Tb = 30 h, a maksimalna ordinata Qmax = 5730 m3/s.

- Tokom nailaženja poplavnog talasa iz akumulacije se ispušta (kroz temeljni ispust na brani) protok jednak prosečnom protoku poplavnog talasa. Odrediti potrebnu zapreminu akumulacije koja pri ovakvom načinu ispuštanja vode omogućava izravnanje talasa bez prelivanja.

- Odrediti potrebnu zapreminu akumulacije za izravnavanje poplavnog talasa ako se kroz temeljni ispust vrši ravnomerno ispuštanje vode tokom 50 sati.

Pri proračunima koristiti vremenski interval od 5 h. Za oba slučaja nacrtati sumarne linije dotoka i potrošnje vode u akumulaciji.

Rešenje

Ulazni hidrogram u akumulaciju je prikazan na slici desno. Zapremina poplavnog talasa iznosi:

V=12⋅5730⋅30⋅3600=309.42⋅106 m3

1. Izlazni protok je jednak prosečnom protoku poplavnog talasa:

Qsr=Qizl=VTb=309.42⋅10630⋅3600=2865  m3/s

Proračun sumarnih linija dotoka i potrošnje je prikazan u donjoj tabeli.

|  | dotok |  |  | potrošnja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (h) | Qd (m3/s) | Vd (106 m3) | Vd (106 m3) | Qizl (m3/s) | Vp (106 m3) | Vp (106 m3) | Vak (106 m3) |
| 0 | 0 |  | 0 | 2865 |  | 0 | 0 |
| 5 | 2865 | 25.79 | 25.79 | 2865 | 51.57 | 51.57 | -25.79 |
| 10 | 5730 | 77.36 | 103.14 | 2865 | 51.57 | 103.14 | 0 |
| 15 | 4297.5 | 90.25 | 193.39 | 2865 | 51.57 | 154.71 | 38.68 |
| 20 | 2865 | 64.46 | 257.85 | 2865 | 51.57 | 206.28 | 51.57 |
| 25 | 1432.5 | 38.68 | 296.53 | 2865 | 51.57 | 257.85 | 38.68 |
| 30 | 0 | 12.89 | 309.42 | 2865 | 51.57 | 309.42 | 0 |

Potrebna zapremina akumulacije je:  Vpotr=25.79+51.57=77.36⋅106 m3

2. Izlazni proticaj ako se izravnavanje vrši tokom 50 sati:

Qizl=VTb=309.42⋅10650⋅3600=1719  m3/s

Proračun sumarnih linija dotoka i potrošnje je prikazan u donjoj tabeli.

|  | dotok |  |  | potrošnja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (h) | Qd (m3/s) | Vd (106 m3) | Vd (106 m3) | Qizl (m3/s) | Vp (106 m3) | Vp (106 m3) | Vak (106 m3) |
| 0 | 0 |  | 0 | 1719 |  | 0 | 0 |
| 5 | 2865 | 25.79 | 25.79 | 1719 | 30.942 | 30.94 | -5.16 |
| 10 | 5730 | 77.36 | 103.14 | 1719 | 30.942 | 61.88 | 41.26 |
| 15 | 4297.5 | 90.25 | 193.39 | 1719 | 30.942 | 92.83 | 100.56 |
| 20 | 2865 | 64.46 | 257.85 | 1719 | 30.942 | 123.77 | 134.08 |
| 25 | 1432.5 | 38.68 | 296.53 | 1719 | 30.942 | 154.71 | 141.82 |
| 30 | 0 | 12.89 | 309.42 | 1719 | 30.942 | 185.65 | 123.77 |
| 35 | 0 | 0.00 | 309.42 | 1719 | 30.942 | 216.59 | 92.83 |
| 40 | 0 | 0.00 | 309.42 | 1719 | 30.942 | 247.54 | 61.88 |
| 45 | 0 | 0.00 | 309.42 | 1719 | 30.942 | 278.48 | 30.94 |
| 50 | 0 | 0.00 | 309.42 | 1719 | 30.942 | 309.42 | 0 |

Potrebna zapremina akumulacije je:  Vpotr=5.16+141.82=146.98⋅106 m3

ZADATAK 6

Statističkom analizom maksimalnih godišnjih padavina trajanja 120 minuta odredjena je jednačina prave za Gumbelov zakon verovatnoće:

X = 10.14 Y + 14.15

gde je X = P (mm) visina kiše, a Y standardizovana promenljiva Gumbelove raspodele. Odrediti:

- Parametre raspodele (srednju vrednost i standardnu devijaciju).

- Visinu padavina razmatranog trjanja (120 minuta) povratnog perioda 10 godina.

- Verovatnoću da kiša trajanja 120 minuta ima intenzitet veći od 25 l/s/ha.

Rešenje

1. Veza slučajne promenljive i standardizovane Gumbelove promenljive glasi:

Y=X−uα,  odnosno X=αY+u

gde su u i  parametri Gumbelove raspodele. Iz zadate jednačine sledi:

u = 14.15,     = 10.14

2. Visina padavina povratnog perioda 10 godina:

T=10 god → F(x)=1−1T=0.9 → y(F)=−ln(−lnF)=2.25 → x=10.14⋅2.25+14.15=37 mm

3. Verovatnoća da kiša trajanja 120 minuta ima intenzitet veći od 25 l/s/ha:

i=25 l/s/ha=0.15 mm/min → P=i⋅tk=0.15⋅120=18 mmPX≥18=PY≥18−14.1510.14=PY≥0.38=1−PY≤0.38=1−e−e−0.38=0.495

ZADATAK 7

Na slici je data gustina raspodele protoka na jednom slivu. Koristeći teorijske definicije raspodele verovatnoće, i imajući u vidu da se radi o jednostavnoj funkciji ograničenoj u intervalu od 0 do 8, odrediti:

- modalnu vrednost,

- medijanu,

- srednju vrednost proticaja,

- verovatnoće pojave proticaja:

- P{Q < 1}

- P{Q > 3}

- P{1 < Q < 3}

Rešenje

Na osnovu svojstva funkcije gustine raspodele:

−∞∞f(x) dx=1

sledi:

−∞∞f(Q) dQ=12⋅8⋅fmax=1 → fmax=14=0.25

1.	Modalna vrednost je vrednost slučajne promenljive sa najvećom frekvencijom (gustinom raspodele), dakle:

Mo = 2 m3/s

2.	Medijana je vrednost slučajne promenljive za koju važi:

−∞Mef(x) dx=Me∞f(x) dx=0.5

Sa slike:

Me∞f(Q) dQ=12⋅(8−Me)⋅f(Me)=0.5

Iz sličnosti trouglova:

f(Me)fmax=8−Me8−2

sledi:

12⋅(8−Me)2fmax8−2=0.5 → (8−Me)2=24 → Me=3.1 m3/s

3.	Srednja vrednost:

−∞∞Qf(Q) dQ=08Qf(Q) dQ=12⋅2⋅0.25⋅43+12⋅6⋅0.25⋅2+63=3.33 m3/s

4.	Tražene verovatnoće su jednake:

PQ≤1=01f(Q) dQ=12⋅1⋅0.252=0.0625

PQ>3=1−03f(Q) dQ=38f(Q) dQ=12⋅5⋅56⋅0.25=0.521

P1≤Q≤3=13f(Q) dQ=12f(Q) dQ+23f(Q) dQ=12⋅1⋅0.252+0.25+12⋅1⋅0.25+56⋅0.25=0.417